CONSIL Mateusz Chmielewski

NOWY GLINNIK 5, 97-217 LUBOCHNIA

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

| NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI INWESTOR ADRES INWESTORA BRANŻA | Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Grabowa tzw. "Józefówka". dz. nr 394 obręb Grabowa i części dz. 279 obręb Mniszków. Gmina Mniszków ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26-341 Mniszków Drogowa |
| --- | --- |

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Mateusz Chmielewski
DATA OPRACOWANIA :	14.01.2022 r.

| Stawka roboczogodziny : Poziom cen : | IV kw. 2021 r. |
| --- | --- |
| NARZUTY Koszty pośrednie [Kp] Zysk [Z] Koszty zakupu [Kz] |  |

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :

Słownie:

WYKONAWCA :	INWESTOR :

Data opracowania	Data zatwierdzenia

14.01.2022 r.

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. Pozycja obejmuje kompletną obslugę geodezyjną. Wykonawca wi- nien skalkulować również koszty inwentaryzacji powykonawczej oraz ochrony i przeniesienia znaków osnowy geodezyjnej i zglosić ten fakt do PODGiK w Opocznie, przed rozpoczęciem prac z tym związanych oraz pokryć wszystkie koszty z tym związane. 0,980 | km km | 0,980 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,980 |
| 2 |  | JEZDNIA DO 0+1 150,00 |  |  |  |
| 2 | KNNR 6 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze- | m2 |  |  |
| d.2 | 0101-03 | rokości jezdni i chodników |  |  |  |
|  |  | 4,5*1150/4 | m2 | 1293,750 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1293,750 |
| 3 | KNNR 6 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. | m2 |  |  |
| d.2 | 0103-03 | II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni |  |  |  |
|  |  | 4,5*1150/4 | m2 | 1293,750 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1293,750 |
| 4 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5 mm - warstwa dolna o gru- | m2 |  |  |
| d.2 | 0114-01 | bości po zagęszczeniu 20 cm |  |  |  |
|  |  | 4,2*1150 | m2 | 4830,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4830,000 |
| 5 | KNNR 6 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2 |  |  |
| d.2 | 1005-07 |  |  |  |  |
|  |  | 4*1150 | m2 | 4600,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4600,000 |
| 6 | KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 | m2 |  |  |
| d.2 | 0308-03 | cm (warstwa ścieralna) |  |  |  |
|  |  | 4*1150 | m2 | 4600,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4600,000 |
| 3 |  | POBOCZE Z KRUSZYWA |  |  |  |
| 7 | KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 | m3 |  |  |
| d.3 | 0202-05 | w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na |  |  |  |
|  |  | odległość do 1 km - usunięcie warstwy humusu |  |  |  |
|  |  | 1150*0,5*0,15*2 | m3 | 172,500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 172,500 |
| 8 | KNNR 6 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. | m3 |  |  |
| d.3 | 0103-03 | II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni |  |  |  |
|  |  | 1150*0,5*0,15*2 | m3 | 172,500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 172,500 |
| 9 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5 mm - warstwa dolna o gru- | m2 |  |  |
| d.3 | 0114-01 | bości po zagęszczeniu 10 cm |  |  |  |
|  |  | 1150*0,5*2 | m2 | 1150,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1150,000 |
| 4 |  | WJAZDY |  |  |  |
| 10 | KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 | m3 |  |  |
| d.4 | 0202-05 | w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na |  |  |  |
|  |  | odległość do 1 km - usunięcie warstwy humusu |  |  |  |
|  |  | 30*0,15*11 | m3 | 49,500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 49,500 |
| 11 | KNNR 6 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. | m3 |  |  |
| d.4 | 0103-03 | II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni |  |  |  |
|  |  | 30*0,15*11 | m3 | 49,500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 49,500 |
| 12 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5 mm - warstwa dolna o gru- | m2 |  |  |
| d.4 | 0114-01 | bości po zagęszczeniu 15 cm |  |  |  |
|  |  | 30*11 | m2 | 330,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 330,000 |
| 5 |  | OZNAKOWANIE |  |  |  |
| 13 | KNNR 6 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych Dn70mm | szt. |  |  |
| d.5 | 0702-01 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,000 |
| 14 | KNNR 6 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o | szt. |  |  |
| d.5 | 0702-05 | pow. ponad 0.3 m2: |  |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,000 |
| 15 | KNNR 6 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowa- | m2 |  |  |
| d.5 | 0705-05 | niach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie |  |  |  |
|  |  | 1150*1*0,10 | m2 | 115,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 115,000 |